GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

CAMPUS DE SINOP

Disciplina: Estrutura de Dados

Docente: Francisco Sanches Banhos Filho

Acadêmicos: Fellipe Melhorança Bicalho Tomasella, Inglid Pablina de Almeida Sandeski, João Vitor de Souza Costa e Vitor Linsbinski de Oliveira.

## RESUMO TÉCNICO – Comparação entre BST, AVL e Árvore Rubro-Negra

## 1. INTRODUÇÃO

As árvores binárias de busca são estruturas fundamentais utilizadas para armazenar e organizar dados de forma hierárquica. Três variações principais são analisadas:

- BST (Binary Search Tree): árvore simples, sem balanceamento.

- AVL: árvore com balanceamento rígido, garantindo menor altura possível.

- Rubro-Negra: árvore com balanceamento moderado, priorizando eficiência geral.

O objetivo deste resumo é apresentar uma análise técnica e comparativa dessas estruturas considerando: propriedades, implementação, desempenho e complexidade.

## 2. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS

### 2.1 BST – Binary Search Tree

- Cada nó pode ter até dois filhos.

- Valores menores ficam à esquerda; maiores, à direita.

- Não possui mecanismo de balanceamento.

- Tempo médio de operações: O(log n), mas pode degradar para O(n) quando a árvore se torna uma lista.

### 2.2 Árvore AVL

- Mantém fator de balanceamento entre –1 e +1.

- Executa rotações sempre que necessário.

- Busca, inserção e remoção garantidas em O(log n) no pior caso.

- Altura sempre mínima entre todas as variações de árvores BST.

Diferente da BST, a AVL se 'conserta' girando nós:

### 2.3 Árvore Rubro-Negra

- Usa um sistema de cores (vermelho/preto) para garantir balanceamento.

- Mantém cinco invariantes estruturais.

- Altura máxima garantida ≤ 2·log(n+1).

- Operações em O(log n) com menos rotações que AVL.

- Organiza melhor inserções e remoções, sendo ideal para sistemas reais.

## 3. IMPLEMENTAÇÃO (Síntese)

### BST

- Classe Node: id, value, left, right.

- Inserção e busca seguem lógica binária simples.

- Remoção lida com três casos (folha, um filho, dois filhos).

- Travessias em pré-ordem, pós-ordem e em ordem.

### AVL

- Cada nó armazena altura.

- Operações realizam verificações e rebalanceamento (4 casos de rotação).

- Rotação direita, esquerda e rotações duplas.

- Mantém altura mínima.

### Rubro-Negra

- Cada nó tem cor e ponteiro para o pai.

- Usa um nó especial “NULO” para folhas.

- Inserção: recolorações e rotações conforme violações.

- Remoção: mais complexa, seguindo regras do CLRS.

- Menos rotações que AVL.

## 4. COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO (10.000 ELEMENTOS)

### 4.1 Altura Final

- BST:

  - Aleatório: aceitável

  - Ordenado: altura ≈ 10.000 (degenerada)

- AVL:

  - Sempre próxima do ideal (~14–16)

- Rubro-Negra:

  - Maior que AVL, porém sempre logarítmica (~16–24)

### 4.2 Rotações

- BST: 0 (não balanceia)

- AVL: mais rotações (~7k aleatório / ~10k ordenado)

- Rubro-Negra: menos rotações que AVL (~6k / ~10k)

### 4.3 Comparações Médias

- BST (ordenado): até ~10.000 por operação

- AVL: ~12–13

- Rubro-Negra: ~12–21 (dependendo da distribuição)

### 4.4 Tempo de Execução

Inserção

- BST: ~9.000 ms (ordenado)

- AVL: ~60 ms

- Rubro-Negra: ~28 ms

Busca

- BST: ~8.000 ms

- AVL: ~12 ms

- Rubro-Negra: ~14 ms

Remoção

- BST: lenta quando degenerada

- AVL: ~37 ms

- Rubro-Negra: ~10 ms (melhor desempenho)

## 5. COMPLEXIDADE (Síntese)

| Estrutura | Busca | Inserção | Remoção | Espaço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BST | log n / n | log n / n | log n / n | O(n) |
| AVL | O(log n) | O(log n) | O(log n) | O(n) |
| Rubro-Negra | O(log n) | O(log n) | O(log n) | O(n) |

## 6. VANTAGENS E DESVANTAGENS

### BST

✔ Simples e didática
✔ Boa para dados aleatórios
✘ Péssima para dados ordenados (virando lista)
✘ Sem previsibilidade

### AVL

✔ Melhor desempenho de busca
✔ Altura mínima
✔ Muito estável
✘ Inserções e remoções custam mais rotações
✘ Mais complexa

### Rubro-Negra

✔ Melhor equilíbrio entre desempenho e custo
✔ Menos rotações que AVL
✔ Melhor remoção
✔ Usada em sistemas reais
✘ Busca levemente pior que AVL
✘ Algoritmo de remoção mais complexo

## 7. VEREDITO FINAL (Resumo)

- BST: Rápida e simples, mas instável; não recomendada quando a ordem dos dados é imprevisível.

- AVL: Melhor árvore para buscas rápidas; ideal em cenários de leitura intensiva.

- Rubro-Negra: Melhor escolha para uso geral, com ótimo equilíbrio entre inserção, remoção e busca.

## 8. CONCLUSÃO GERAL

A análise evidencia que:

- BST sofre com falta de balanceamento, podendo degradar drasticamente.

- AVL entrega o melhor desempenho de busca devido à sua altura mínima, porém com maior custo operacional.

- Rubro-Negra é a estrutura mais eficiente para ambientes reais, equilibrando velocidade, estabilidade e baixo overhead.

Assim, em projetos que exigem alto volume de operações dinâmicas (inserção, remoção e busca), a Árvore Rubro-Negra é a opção mais indicada. Já em sistemas de consulta intensiva, a AVL se destaca. A BST, embora útil academicamente, é inferior às demais em cenários práticos.